| 附件： 移动升降平台技术参数 |  |
| --- | --- |
| 自行液压驱动 | 1台 |
| 最大工作高度 | 12.00m |
| 最大平台高度 | 10.00m |
| 安全工作载荷 | 320KG |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113KG |
| 工作平台尺寸（长×宽×高） | 2.26×1.13×1.1m |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | 2.475×1.15×2.414m |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | 2.475×1.15×1.964m |
| 台面延伸尺寸 | 0.9m |
| 最小离地间隙 | 0.1/0.02m |
| 轴距 | 1.89m |
| 转弯半径（内轮/外轮） | 0/2.2m |
| 起升/驱动电击 | 24V/4.5kw |
| 升降速度 | 3-5m/min |
| 机器行驶速度（收拢状态） | 3.5km/h |
| 机器行驶速度（起升状态） | 0.8km/h |
| 蓄电池 | 4×6V/225ah |
| 充电器 | 24V/30A |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° |
| 轮胎 | Φ381×127mm |
| 安全护栏 | 采用35mm*35mm方管 |
| 台面 | 铺防滑花纹板3mm |
| 支杆 | 矩管：125mm*75mm*4mm 材质Q345 锰钢 |
| 底架 | 钢板焊接 |
| 链接销轴 | 无油轴承 |
| 轮胎 | 粘结式实心胎 |
| 表面处理 | 喷塑处理 |