| 序号 | 设备材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室外机 | 制冷/制热量≥25.2KW/27KW 制冷/制热功率≤5.41KW/5.79KW IPLV≥9.7 噪音值≤56（dB(A)）机外静压≥120Pa | 台 | 2 |
| 2 | 空调室内机 | 制冷/制热量：2.8KW/3.2KW 额定功率≤0.068KW L=485㎡/h.H=30Pa 噪音值≤32/28/24 | 台 | 18 |
| 3 | 风机盘管 | FP-51 | 台 | 2 |
| 4 | 线控器 |  | 个 | 20 |
|  | 部分小计 |  |  |  |
|  | 工程部分 |  |  |  |
| 1 | 空调系统铜管 | φ6.35 | 米 | 112 |
| 2 | 空调系统铜管 | φ9.52 | 米 | 112 |
| 3 | 空调系统铜管 | φ12.7 | 米 | 64 |
| 4 | 空调系统铜管 | φ15.88 | 米 | 27 |
| 5 | 空调系统铜管 | φ19.05 | 米 | 38 |
| 6 | 空调系统铜管 | φ22.2 | 米 | 22 |
| 7 | 空调系统铜管 | φ25.4 | 米 | 38 |
| 8 | 空调系统铜管 | φ28.58 | 米 | 28 |
| 9 | 空调系统铜管 | φ31.8 | 米 | 35 |
| 10 | 分歧管 |  | 个 | 16 |
| 11 | PVC冷凝水管 | φDN25 | 米 | 76 |
| 12 | PVC冷凝水管 | φDN32 | 米 | 80 |
| 13 | B1级橡塑保温管壳 | φ6.35 | 米 | 112 |
| 14 | B1级橡塑保温管壳 | φ9.52 | 米 | 112 |
| 15 | B1级橡塑保温管壳 | φ12.7 | 米 | 64 |
| 16 | B1级橡塑保温管壳 | φ15.88 | 米 | 27 |
| 17 | B1级橡塑保温管壳 | φ19.05 | 米 | 38 |
| 18 | B1级橡塑保温管壳 | φ22.2 | 米 | 22 |
| 19 | B1级橡塑保温管壳 | φ25.4 | 米 | 38 |
| 20 | B1级橡塑保温管壳 | φ28.58 | 米 | 28 |
| 21 | B1级橡塑保温管壳 | φ31.8 | 米 | 35 |
| 22 | 联机及控制线（屏蔽线） | RVVP3*1.0 | 米 | 200 |
| 23 | 联机及控制线（屏蔽线） | RVVP5*1.0 | 米 | 30 |
| 24 | 内机电源线 | BV-2.5mm | 米 | 100 |
| 25 | 外机电源线 | BV-4.0mm | 米 | 250 |
| 26 | PVC电线管 | 25mm | 米 | 400 |
| 27 | 制冷剂 | R410A | ㎏ | 20 |
| 28 | 辅材费（保温胶水、宽胶带、线盒、锁扣、包宿软管、支架、内机吊杆、膨胀） |  | 项 | 1 |
| 29 | 氟系统人工费（制作安装） |  | 台 | 18 |
| 30 | 氮气 |  | 系统 | 2 |
| 31 | 镀锌铁皮风管 | δ=0.75mm | ㎡ | 120 |
| 32 | B1级橡塑保温板 | δ=25mm | ㎥ | 1.5 |
| 33 | 双层百叶风口 | 250*250 | 个 | 20 |
| 34 | 单层百叶风口带网/可开 | 600*250 | 个 | 20 |
| 35 | 双面铝泊软接 |  | ㎡ | 45 |
| 36 | 安装风口阀件人工费 |  | 个 | 40 |
| 37 | 开孔 | 80mm | 个 | 20 |
| 38 | 调试费 |  | 项 | 1 |