# 内江市第一人民医院

无创呼吸机院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：无创呼吸机。

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目。

二、采购项目内容和要求

（一）、无创呼吸机

数量：3台

技术要求

1、通气模式:  CPAP、S、S/T、T、PAC

★2、压力范围:  IPAP 2-40 cm H2O，

EPAP 2-25 cm H20，

CPAP 4-20 cm H2O

3、呼吸频率:  5~50 bpm

4、吸气时间（Ti）：0.2-4s

★5、吸气时间窗控制： Ti Max：0.3-4.0 sec，

Ti Min： 0.2-TiMax sec

6、延迟时间:  OFF-45分钟

7、吸气上升时间: 150-900 ms

8、吸气下降时间：100-400 ms

9、吸气灵敏度/呼气敏感度调节：多档可调

10、最大供气流速: 200L/min

11、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时氧浓度检测、实时呼吸频率监测、潮气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示；多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示。

12、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警

13、数据存储：可储存≥365天的使用和综合数据，≥7天详细数据，≥8小时高分辨率流量数据。

14、配置医用分体湿化器、台车

15、内置电池续航≥2小时

最高限价：9.8万元/台

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、产品厂家授权等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2020年11月10日17:00。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月11日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年11月11日上午8:10（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，选取综合评分法为中标方案

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年11月10日