内江市第一人民医院

可视硬性喉镜、脊椎手术器械

采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：可视硬性喉镜、脊椎手术器械采购项目

3.采购标段：本次院内竞选共二个项目

二、采购项目内容和要求

（一）可视硬性喉镜

数量：2套

最高限价：最高预算7.5万元/套

技术要求

- 显示器,能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

- 镜管有效长度：400mm±3%

- 镜管直径：5.2mm

- 标配吹氧接头

- 硬管为S形设计

- 前端插入部可塑性管芯弯曲弧度角：80＞R＞50mm

- 硬性喉镜设计不会对人体造成任何意外伤害

- 视场角:80º±15%

- 30mm处视场中心的角分辨力不低于设计光学工作距处分辨力的80%，设计光学工作距为5mm

- 光能传递效率--有效光度率≥4cd/㎡

- 最佳工程力学的手柄设计，气道图像观察和气道插管操作容易

- 具有特殊防雾功能

- 具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

- 充电器输入：100-220V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC

- 内置可充电电池，电池容量≥2200mA

（二）脊椎手术器械

最高限价：89475元

技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 预算单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨刀 | 300×8，梯形，超薄刃、斜刃、胶木柄、非圆座型 | 3 | 590 | 1770 |
| 2 | 骨刀 | 300×12，梯形，超薄刃、斜刃、胶木柄、非圆座型 | 3 | 590 | 1770 |
| 3 | 带钩带槽神经剥离子 | 240×5×Φ0.8 | 3 | 350 | 1050 |
| 4 | 神经剥离器 | 240×5×Φ1，带钩，带槽，腰椎型 | 3 | 350 | 1050 |
| 5 | 骨膜剥离器 | 300×Φ20，钝口，弯，木胶柄 | 3 | 340 | 1020 |
| 6 | 骨膜剥离器 | 300×Φ20，锐口，弯，木胶柄 | 3 | 340 | 1020 |
| 7 | 骨刮匙 | 170×6，左弯头，六方柄 | 3 | 280 | 840 |
| 8 | 骨刮匙 | 170×6，右弯头，六方柄 | 3 | 280 | 840 |
| 9 | 骨刮匙 | 270×5，直，六方柄 | 3 | 380 | 1140 |
| 10 | 骨刮匙 | 270×10，直，六方柄 | 3 | 380 | 1140 |
| 11 | 咬骨钳 | 240×8，微弯，双关节 | 3 | 980 | 2940 |
| 12 | 咬骨钳 | 240×4，左上弯30°，右侧角40°，双关节 | 3 | 960 | 2880 |
| 13 | 双关节棘突咬骨钳 | 240×16 | 3 | 2150 | 6450 |
| 14 | 椎板咬骨钳 | 230×1.5/10×130°，超薄型 | 3 | 1430 | 4290 |
| 15 | 椎板咬骨钳 | 230×2.5/10×130°，超薄型 | 3 | 1430 | 4290 |
| 16 | 椎板咬骨钳 | 260×3×130°，超硬膜，超薄型 | 3 | 3480 | 10440 |
| 17 | 椎板咬骨钳 | 260×5×130°，超硬膜，超薄型 | 3 | 3480 | 10440 |
| 18 | 髓核钳 | 200×2×6，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 19 | 髓核钳 | 200×3×8，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 20 | 髓核钳 | 200×5×12，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 21 | 髓核钳 | 200×2×6×150°，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 22 | 髓核钳 | 200×3×8×150°，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 23 | 髓核钳 | 200×5×12，握柄式 | 3 | 990 | 2970 |
| 24 | 神经根拉钩 | 150×130×7×90°，直角钩，胶木柄 | 6 | 345 | 2070 |
| 25 | 神经根拉钩 | 230×7×135°，胶木柄 | 3 | 345 | 1035 |
| 26 | 直角拉钩 | 250×45×80，单头 | 3 | 165 | 495 |
| 27 | 直角拉钩 | 250×40×60，单头 | 3 | 165 | 495 |
| 28 | 椎板牵开器 | 210×85×Φ6，单钩，钝钩，直角弯 | 6 | 890 | 5340 |
| 29 | 椎板牵开器 | 210×60×Φ6，单钩，钝钩，直角弯 | 6 | 890 | 5340 |
| 30 | 颅骨牵引器 | III型 | 3 | 1170 | 3510 |
|  | 合计 |  |  |  | 89475 |

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年3月31日下午15：30 。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月31日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年3月31日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年3月24日