内江市第一人民医院

警务室（定制）采购项目（第二次）

采购公告

- 项目概况

- 采购单位：内江市第一人民医院

- 采购项目名称：警务室（定制）采购项目（第二次）

- 最高限价：人民币11.8万元，此限价包含此次服务所需的材料费、安装费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。

- 采购项目内容及要求：

| 序 号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单价最高限价 | 供应商单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警务室 | 4*14*2.8m | 间 | 1 | 11.8万元 |  |
| 合计 | 元（大写金额： ） |  |  |  |  |  |

注：请按照此表格格式进行报价。

该警务室用于警医联动及治安防暴。

二、商务要求

- 面积：由于场地受限，警务室长宽高要求：4*14*2.8。

- 立柱要求：80*80*3.0mm镀锌管。

- 横管要求：40*80*2.5mm镀锌方管。

- 龙骨要求：40*40*2.0mm镀锌管。

- 活动窗要求：推拉式，窗框铝合金，玻璃5+6+5mm中空钢化玻璃。

- 门要求：定制10mm钢化玻璃门。

- 封板要求：

        - 玻璃墙：5+6+5mm中空钢化玻璃。

        - 封板墙：1.2mm镀锌板，外喷氟碳底漆汽车面漆，内衬15mm木工板+3mm铝塑板做墙体。

- 室内吊顶要求：PVC装饰板。

- 地板要求：厚度2.0mm防滑铝板。

- 警务室接缝要求：需密封完好，杜绝漏雨和渗水。

- 配套要求：3.2*0.48m户外单色LED*1、大号警用指示灯*2、照明灯具、插座、电源控制盒、控制开关若干，并预留空调位。

三、供应商资格要求

参加本次采购的供应商应具备下列条件。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具备有效的《安全生产许可证》；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

四、文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

五、报名方式及响应文件的提交

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2023年11月2日16:00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2023年11月3日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2023年11月3日10:00时（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2023年10月31日