内江市第一人民医院

新区32部电梯维护保养服务

竞选公告

一、竞选概况

1.根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《四川省电梯安全监督管理办法》等相关法规要求，开展对我院新区32部电梯维护保养服务竞选；

2.采购单位：内江市第一人民医院；

3.采购项目名称：新区32部电梯维护保养服务采购；

4.采购期限：一年；

5.采购项目限价：人民币10万元。除日常维护保养服务外，包单次维修500元以内所需的材料、人工、运输、安装、调试等一切费用。

6.中选方式：符合竞选条件后，最低价中选。

7.设备详情：

| 序号 | 电梯品牌 | 载重（kg） | 速度（m/s) | 层/站 | 电梯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西子奥的斯 | 1000 | 1.75 | 12/12 | 2 |
| 2 | 西子奥的斯 | 1600 | 1.75 | 12/12 | 4 |
| 3 | 西子奥的斯 | 1600 | 1.75 | 13/13 | 6 |
| 4 | 通用电梯 | 1600 | 1.0 | 6/6/6 | 8 |
| 5 | 通用电梯 | 1350 | 1.0 | 6/6/6 | 2 |
| 6 | 通用电梯（扶梯） | / | 0.5 | / | 10 |
| 共计 | 32部电梯 |  |  |  |  |

★二、资质要求

1.供应商必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；并且具有合法、有效的营业执照及经营范围；

2.供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.供应商必须具备相关法律、行政法规规定的其他条件；

4.供应商应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。

5.供应商参选人不是单位法定代表的，需提供竞选单位法人身份证复印件及竞选委托书和参选个人身份证复印件；

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.本项目不接受联合体竞选；

8.本项目规定的其他要求。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位公章。

★三、维保服务要求及内容

1.服务要求：

1.1本院（新区）驻点服务1人；

1.2困人及故障应急维修工作需在5-15分钟内到达现场并处理；

1.3电梯故障所需更换的零部件（除曳引主机、装饰、增加安全部件以外的电梯其它零部件等）易损件1小时内更换并恢复；安全部件及大型机械部件1-3天内更换并恢复；控制系统、主板、变频器1-7天内更换并恢复；

1.4按相关法规要求完成电梯的日常维护保养，保证电梯的正常运行使用，保证出现故障时的及时修复。

2.维保内容：

2.1日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2033）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范（TSGT5002-2017）《维护保养规则》等国家标准的要求；

2.2通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行；

2.3为了使电梯顺利通过市场监督管理局的年度检查，协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，以取得电梯使用合格证。维保方须书面通知使用单位并最终协助质检部门和使用单位进行年检。保证电梯每年及时通过年审。

2.4每月对电梯保养2次，供应商制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），供应商按照计划日期于工作时间下午13时至24时内（发生不可抗力情况例外）派技术人员对该电梯进行日常例行维护保养。维护保养应符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维护保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交我方签字确认后各自存档。并配合医院建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。

2.5自配工作所需的工具和设备，保养或维修时须设置安全警示标志。

2.6设立24小时维修联系电话，接到电梯困人故障或非困人故障报告后，维修人员需在15分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成的一切后果由维保单位承担。维保单位需记录电梯的运行状态、故障次数、修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，制定维护保养方案。

2.7如本项目遇有重大接待任务、会议等情况，维保单位应提前对电梯进行安全检查，必要时加派维保人员到现场配合，免费提供全程监护服务。

2.8维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。

2.9维保单位承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

2.10 维保单位应当对电梯维修做出相应的维修应急预案（预案需含解困、急修、备件、响应时间等相关内容）；

2.11若发生下列情况，结算时扣除全部设备维保服务费的5%（每发生一次扣除5%）：

⑴未完成日常保养任务；

⑵电梯故障，未按要求的时间内到达现场；

⑶电梯非正常运行或因故障停止运行1天以上。

★四、供应商资格要求

1.法定条件

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供参与此项目的电梯维保维修技术人员名单及相关从业证件和近三年社保交纳记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标单位公章。

五、报名方式及响应文件的提交

1、报名方式：网络报名。

2、报名截止时间：2024年4月7日下午16：00（北京时间）。

3、报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

4、响应文件提交方式：开标当日现场提交。

5、响应文件提交截止时间：2024年 4月8日上午10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

6、采购时间：2024年4月8日上午10:00时（北京时间）。

7、采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内，8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2024年4月2日