# 第三章 技术、服务及其他要求

（注意:本章带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。带“▲”的条款为重要条款，负偏离将影响供应商得分。未带“▲”、“★”的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。）

## 3.1.标的情况

采购包1：

| 包号 | 编号 | 标的名称 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两区安全技术防范系统维护保养服务 | 290000.00/年 |

## 3.2.技术要求

★一、维护范围：

本次采购维护范围包括内江市第一人民医院新区、城南病区两个院区的安全技术防范系统及其包含的子系统，具体包括综合监控平台、视频监控系统、入侵报警系统、安检门、门禁系统、一键应急报警系统、视频存储系统及其对应的相关网络传输构架。具体包含视频监控前端点位1160个、门禁点位120个、一键报警点位86个、入侵报警点位20个、微计量X射线安检机4台、安检门8扇、系统服务器1套、存储服务器4台、硬盘录像机23台。

二、服务内容：

1、保障1160个高清视频监控点位设备的正常运行。

2、保障1160个高清视频监控点位传输线路及交换设备的正常运行。

3、保障平台软件的正常运行。

4、保障医院两个监控中心的正常运行，包含显示设备、服务器、解码器、网络传输设备、存储设备、与监控视频相关的电力设备及各类应用软件的正常运行。

5、保障医院各权限管理人员接入监控网络对1160个高清视频监控点位预览及回放等功能的正常使用。

6、保障医院120个门禁点位的正常运行，配合医院管理人员及时调整人员权限。

7、保障医院一键报警点位86个、入侵报警点位20个及连接公安机关应急报警设备的正常运行。

8、提供外联设备的网络安全建议及风险提示。

9、保障微计量X射线安检机、安检门的正常运行。

10、保障系统服务器、存储服务器、硬盘录像机的正常运行。

三、服务要求：

1、供应商须建立可靠、有效的工作制度，包括巡检、清洁、检测、查障、排障、更换、升级、优化等方面工作。

2、供应商应保障每年 12 次即每个月 1 次对系统所有设备进行巡检。

3、供应商须保证全天候 7*24 小时响应，故障电话响应时间不超过30分钟，现场响应时间不超过4小时，从响应到排障，时间不能超过 24 小时。

4、供应商须配置必要的物力资源，包括 7*24 小时响应的服务电话，专业的服务车辆及工器具等。

5、从业人员，其中现场人员须具有电工证等，保证持证上岗。

6、供应商应提供必要的系统操作、运行等相关培训。

四、服务方式：

本服务以半包形式进行，乙方应及时对系统设施设备故障进行排除、维修或更换；以及对非人为因素造成的设施设备及配件、附件等更换，每月更换金额累计1000元内（含1000元）由乙方负责更换，超过1000元以上的部分由甲方负责，更换配件前应经甲方同意后乙方方可更换。

## 3.3.商务要求

★一、服务年限：

本次采购服务期限为2年，合同1年1签。

★二、服务费支付：

供应商签订合同后采购人按照合同金额每季度支付一次服务费。。

三、其他要求：

1、供应商报价应包含报价包含人工费、调试费、安全保险费、各项税费、培训费、维护费等所有费用。但不含服务器硬件更换或整体更换费用、存储服务器磁盘费用、前端设备更新费用、核心传输设备的更新及扩容费用。

▲2、供应商在服务期限内需更换相关设备配置须不低于原有设备的技术参数要求，并在现场查勘时充分调研用户现有系统配置，确保拟提供的软、硬件与现有系统无缝兼容，否则造成的一切损失由供应商承担（需提供摄像机生产厂家售后服务承诺书原件并加盖鲜章）。

## ★3.4.考核

一、考核目的

为确保医院两院区安全技术防范系统安全稳定运行，提高维护人员责任意识，保障医院公共安全和医疗秩序，特制定本考核办法。

二、考核对象

中标供应商

三、考核内容及标准

1、设备运行状态（40分）

1.监控设备完好率≥95%（每降低1%扣1分）

2.在接到院方设施设备故障报修通知后，应在60分钟内响应；对不影响系统主要功能的一般故障，应在24小时内修复（每超时10分钟扣1分）

3.对于重大故障或需要停用系统进行维修的，应立即向院方报告，并在提交书面说明或方案的同时，采取有效的临时性安全措施，并明确最终修复时限。未在最终修复时限内完成工作的（一次扣2分）

2、维护记录完整性（20分）

视频监控系统巡检登记表、维修记录填写完整、及时（每缺1次扣0.5分）

3、应急处理能力（20分）

突发故障（如断电、网络中断）时，2小时内恢复基本功能（每超时1小时扣2分）

重大事件（如医患纠纷、盗窃）中，监控录像数据完整率100%（有1个点位不完整扣2分）

4、服务质量（20分）

管理科室对维护服务的满意度≥90%（每降低5%扣1分）

投诉（每1次扣1分）

四、考核方式

日常检查：每月对设备运行状态、维护记录进行抽查。

季度考核：综合设备故障率、应急处理、满意度等指标评分。

五、考核结果为一个季度

优  秀（90分以上，含90分）：全额支付当季度维保费用。

合  格（80-89分）：提出改进建议，限期整改，整改不达标，扣减当季度维护费用1%。

不合格（80分以下）：扣减当季度维护费用5%。

备  注：一个年度内累计有2季度考核不合格，甲方有权利解除合同。

- 六、附则

- 考核数据以视频监控系统巡检登记表、维修记录、满意度调查表为准。

- 七、满意度调查表

‌调查日期‌：_____年_____月_____日

‌一、科室信息‌

- 科室名称：____________________

- 科室类型（勾选）：□门诊 □急诊 □住院部 □手术室 □ICU □财务室 □行政后勤

- □其他____________

‌二、服务评价（1-5分，1为非常不满意，2为不满意，3为一般，4为满意，5为非常满意）

| 评价项目 | 评分 | 备注（可选） |
| --- | --- | --- |
| 1. 故障响应速度（如60分钟内到场） | 1 2 3 4 5 |  |
| 2. 维护人员能力与专业性 | 1 2 3 4 5 |  |
| 3. 维修后系统稳定性（如无重复故障） | 1 2 3 4 5 |  |
| 4. 定期巡检执行情况（如每月检查） | 1 2 3 4 5 |  |
| 5. 服务态度与沟通效果 | 1 2 3 4 5 |  |
| 6. 高风险区域特殊保障 | 1 2 3 4 5 |  |