# 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1.标的情况

### 采购包1：

| 包号 | 编号 | 标的名称 | ★单价最高限价（元） | 数量 | 计量单位 | 项目最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 热升华打印纸 | 15.00 | 8000 | 张 | 120000.00 |

★注：竞选人响应产品应当明确生产厂家和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

## 3.2.技术要求

### 采购包1：

★（一）参数要求

1.用途:专用于PET/CT融合图像打印输出。

2.规格：国标A4

3.耗材:色带(每箱色带数量与打印纸数量相匹配)

4.克重：≥228g/㎡

5.厚度:188±15μm

6.白度：≥92%

7.光泽度：≥35%

8.不透明度：≥95%

9.全幅面打印、无边框，自动镀膜，防水、防手印，保存期限≥30年。

10.纸面平整洁净，无褶子、皱纹、破损、硬质块、透光点、鱼鳞斑、色差、各种斑点和明显的毛布痕等。

11.须提供配套专用热升华打印机1台：

11.1打印方式：热升华打印

11.2打印容量：≥110张

11.3打印尺寸：210mm×297mm(国标A4)，便于和文字报告合订成册（供应商须在响应文件中提供官方产品彩页资料或使用说明书复印件证明）

11.4打印速度：≥25秒/张

11.5分辨率：≥600×600dpi

11.6支持DICOM打印，可根据科室使用要求安装DICOM3.0高速打印软件，确保信息无损输出

11.7电源电压：AC100-240V 50Hz/60Hz自动切换

11.8运行环境：温度5℃～35℃，湿度：35%～80%无结露

11.9接口：USB 2.0或更高版本

11.10存储器: ≥32MB

11.11打印机驱动：至少包含Windows平台

★（二）质量要求

1.供应商提供的产品应是全新、未开封的质量合格产品，产品必须随货提供清晰、有效的产品合格证明，并完全符合国家标准（行业标准、企业标准等）和采购文件规定的质量和技术要求。

2.质量保证期：产品保质期≥5年，供应商提供的产品剩余保质期不得少于产品保质期的三分之二，以产品包装标识的生产日期（保质期）为准并从验收之日起计算，质保期内出现的质量问题由供应商无条件更换。

3.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责补齐或更换。

4.采购人有权对产品进行验收，当验收结果未达到采购文件规定标准时，采购人有权要求供应商无条件更换不合格产品直至符合要求。因更换产生的所有费用和延误损失由供应商承担。

5.若产品在使用过程中存在质量问题、不满足使用需求的，供应商应及时无条件更换满足采购人使用需求的产品。

## ★3.3.商务要求

一、商务要求：

（一）交货期限：每批次常规需求在5个工作日内交货，紧急需求在1个工作日内交货，全部产品自合同签订生效之日起一年内。

（二）交货地点：内江市第一人民医院院区内。

（三）结算及支付方式：采购人每月根据供应商实际配送的产品数量结合产品成交单价以及应支付的违约金（如有）进行据实结算，每月供应商接到采购人通知之日起5个工作日内将结算金额等额合法有效的增值税发票和对应批次的货物明细清单提供至采购人处，采购人按财务支付规定支付。供应商未能按照约定提供正规发票和有关单据的，采购人有权拒绝支付相应款项且不视为采购人违约。

（四）报价要求：

本项目报价包括但不限于：产品成本、税费、利润、包装、运输、安装、人工、差旅、保险、质保期售后、采购代理服务费等完成本项目的一切费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

（五）配套专用打印机的提供及维修和更换由供应商全权负责，费用包含在项目报价之内，采购人不承担任何费用。

（六）供应商应保证所提供的产品均不会侵犯任何第三方的知识产权，且权属清楚。如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

（七）缔约过失责任

1.供应商成交后无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付本项目采购预算的 30%作为赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

2.若成交供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，成交供应商应向采购人支付本项目预算金额30%的赔偿金。

（八）供应商在履约期间，应当遵守国家和采购人的安全生产等规章制度，应做好安全、环保等预防措施，因供应商原因造成的一切人身财产损失等均由供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。（供应商须在响应文件中提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章）

## ★3.4.其他要求

1.违约责任与解决争议的方法：

1.1违约责任

（1）供应商不能按时提供采购人所需产品的，每逾期1日，应向采购人支付合同总价1‰的违约金。

（2）供应商逾期15日不能交付以上产品的，视同不能供货，应向采购人支付合同总价的10%的违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

（3）供应商销售的产品被国家认可的质量检测机构检测为不合格产品的，视为供应商违约导致不能实现本合同目的，采购人有权单方面解除合同，可要求供应商限期收回不合格产品，并要求供应商承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，供应商还应当承担损失赔偿责任。即使产品已经验收入库后，采购人才发现产品为不合格产品的，也视为供应商违约，供应商应当承担本条约定的责任。

（4）因供应商提供的产品质量不合格造成采购人或第三人人身损害或财产损失的，由供应商承担赔偿责任。

（5）合同生效后，双方均应全面履行合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

（6）供应商拒不提供货物或不履行其主要合同义务的，构成根本性违约，应当向采购人支付合同总金额30%的违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

（7）供应商擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按合同总金额30%向采购人支付违约金，同时采购人有权单方解除合同。

（8）若采购人单方面解除合同的，则自解除通知到达供应商时，合同即告解除。

1.2解决争议的方法

（1）因提供的产品质量问题发生的争议，由国家认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

2.履行期限：1年；

3.履约验收程序：分批次验收。

4.履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次送货，完成送货、验收入库视为验收完成。