第五章  技术、服务及其他要求

须知：本部分标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理

★一、标的情况

| 序号 | 标的名称 | 单价（元/年） | 数量 | 计量单位 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内江市第一人民医院生活污水、放射性污水、污水废气及锅炉废气监测服务采购项目 | 83000.00 | 1 | 项 | 83000.00 |

★二、技术服务要求

（一）服务要求

1.服务范围：供应商须对采购人城南院区（内江市市中区沱中路41号）和新院区（内江市市中区汉安大道西段1866号）的综合污水、放射性污水、污水处理站周边废气及锅炉废气（7条烟囱）等提供监测服务。

2.监测内容和要求：按采购人《排污许可证》副本载明的自行监测内容和监测频次进行监测，若采购人《排污许可证》副本内容或《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单等强制标准在服务期内有更新，按更新后的要求执行，采购人不支付额外的费用。（排污许可证副本相关内容见附件1，实验室监测项目和频次要求见第六章“实验室检测项目报价表”）

3.采样要求：供应商须按照监测内容要求定期到医院进行污水、废气等采样监测，所有检测需进行现场取样，样品须在规定的有效期内进行分析检测。供应商虚假采样的由供应商自行承担一切法律和赔偿责任。

4.检测报告要求：供应商检测后须及时出具合法有效的并带有“CMA”标识的水质、有组织废气、无组织废气检测报告，及时将检测报告上传至排污检测官网系统备案，并向采购人报送检测报告电子和书面文本。

5.供应商须安排人员每日（全年365天）进行现场巡检，每日需使用便携式仪器对污水处理站臭气浓度、氯气、氨气、甲烷、PH值、悬浮物、COD以及7条锅炉烟囱排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物浓度、林格曼黑度等手动检测且记录台账，现场巡检每日至少两次，上午及下午上班时间各一次；此台账每周采购人管理人员不定期进行现场抽查，如有缺失或造假，采购人有权单方面扣除三个月的服务费用作为违约金。

（二）技术标准

1.服务质量标准：

符合《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及修改单（正式实施后）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、中华人民共和国国家环境保护标准《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范。

2.检测方法及标准：（服务期限内若上述相关标准有新标准并实施的，按新标准执行）

（1）水质色度的测定稀释倍数法GB/T11903-1989；

（2）水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989；

（3）水质五日生化需氧量的测定稀释与接种法HJ505-2009；

（4）水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法HJT347.2-2018、HJT347.1-2018/水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法HJ755-2015；

（5）水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987；

（6）水质动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2012；

（7）水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017；

（8）水质pH值的测定玻璃电极法GB/T6920-1986；

（9）环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022；

（10）空气质量氨的测定离子选择电极法GB/T14669-1993 ；

（11）固定污染源废气硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法HJ1388—2024；

（12）环境空气中甲烷的测定气相色谱法HJ604-2017 ；

3.分析要求：分析环节必须符合国家和省相关标准和技术规范要求及各检测分析方法中的要求执行。

4.质控样要求:供应商须随时备有pH值、化学需氧量、石油类、总氰化物、动植物油、粪大肠菌群等质控样，质控样的数据必须在质控范围内，相关数据方可采纳。

5.责任追究：当上述工作任务未按相关要求完成或质控要求中的任何一项达不到相关要求时，说明该批样品的检测数据存在可疑，采购人有权要求供应商 24 小时内对该批次样品进行重新检测，若重新检测结果还未满足质控要求，供应商须在2天内重新到现场采样检测，重新采样检测过程中产生的一切费用由供应商承担。若重新现场采样检测后，检测数据仍达不到质控要求，出现一次采购人扣除当月服务费用，出现两次及以上采购人有权单方面解除合同且不承担任何违约责任。另外如发现供应商在采样及分析过程中存在弄虚作假现象，采购人有权单方面解除合同，并追究相关法律责任，供应商须承担一切后果并向采购人支付合同金额30%的违约金。

（三）其他要求:

1.采样方法：按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2002）执行。

2.采样容器材质要求：采样容器严格按照国家和省相关标准和技术规范要求执行。

3.样品保存要求：水样的保存必须符合国家和省相关标准和技术规范要求执行。

4.分析时间要求:所有样品必须按照国家和省相关标准和技术规范要求在有效期限内完成分析，原则上不超过2天。

5.应急检测：供应商须具备应急检测能力，应急检测须在接到采购人通知后1小时内到达现场采样，现场采样后2小时内（或采购人规定的时间内）出具检测结果并及时通报采购人，因结果出具超过规定时间造成的一切后果由供应商承担全部责任。（供应商须在响应文件中提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章）

6.履约能力要求：供应商须在响应文件中提供相关主要检测设备清单（含设备名称、生产厂家、规格型号、数量、对应检测项目等信息），并提供设备权属证明（购买合同或发票或租赁协议）和实验室场景照片。

★三、商务要求

（一）服务期限：三年，合同一年一签。服务期限内，若相关设施采购人停止使用后，则相应的监测服务不再提供。

（二）服务地点：内江市第一人民医院院区内。

（三）支付约定：本项目每6个月支付一次。合同签订生效6个月后的第一个月内，供应商向采购人提供合同金额50%的合法有效的增值税发票和服务清单等完整资料后，采购人按其财务支付规定按时支付（如有违约金应当扣减），以此类推。服务期限内，若采购人新区和城南院区相关设施停用造成实际监测点位数量和项目发生变化的，则按供应商实验室检测项目单项报价和监测频次要求核减相应服务费，采购人按核减后的服务费支付。

（四）报价要求：

1.本项目供应商按不高于83000.00元/年报价，报价包括但不限于：产品成本、税费、利润、包装、运输、人工、差旅、保险、采购代理服务费等完成本项目的一切费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

- 2.供应商须按《实验室检测项目报价表》（见第六章）一次性报出不可更改的价格，该报价供采购人在监测点位数量和项目发生变化时作为服务费测算依据，不作为评审因素。

- （五）供应商应保证所提供服务或产品均不会侵犯任何第三方的知识产权，且权属清楚。如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

（六）缔约过失责任

1.供应商成交后无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付本项目预算金额的 30%作为赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

2.若成交供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，成交供应商应向采购人支付本项目预算金额的 30%作为赔偿金。

★四、违约责任与解决争议的方法

（一）违约责任与解决争议的方法：

1.由于供应商违反合同中所约定之内容，不能按时完成服务目标的，采购人有权要求供应商在规定时间内整改。若供应商两次未于采购人规定的整改期限内完成整改的，采购人有权终止合同。造成采购人经济损失的，供应商应当予以赔偿。

2.供应商不能按时提供服务或逾期提供服务的，每逾期1日应向采购人偿付合同总金额的1‰的违约金；逾期超过15日的，采购人有权单方面解除采购合同，供应商应按合同总金额的30%向采购人偿付违约金。

3.因供应商违反合同约定提供的服务不到位或服务延迟，造成采购人被监管部门通报或行政处罚予以罚款的，该罚款由供应商承担，若采购人先行垫付的，有权向供应商追偿。除此之外，供应商应当向采购人支付合同总金额的30%的违约金。

4.供应商明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，应当向采购人支付合同总金额30%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。

5.合同生效后，双方均应全面履行合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的全部损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

6.供应商擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按合同总金额30%支付违约金，同时采购人有权单方面解除采购合同。

7.供应商应保证其提供的服务未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权及肖像权、名誉权、个人信息等其他合法权益，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

8.合同所涉各类违约金应于30日内支付。

（二）争议解决办法：

- 1.因服务质量问题发生的争议，由国家认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

- 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

3.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- ★五、履约验收方案

（一）履约验收程序：每月按合同约定验收一次。

（二）履约验收时间：每月供应商提供检测报告和巡检记录后7日内验收。

（三）技术履约验收内容：按照采购文件、采购合同及成交供应商响应文件中的技术和服务要求约定标准。

（四）商务履约验收内容：按照采购文件、采购合同及成交供应商响应文件中的商务要求约定标准。

（五）履约验收标准：按照国家相关标准和合同约定标准。